Групп

РусСталь

Инструкция по установке

автомобильного дополнительного оборудования.

Cherokee TrailHawk 2014

Пороги.

Изображения в инструкции могут отличаться в зависимости от типа защиты.

Установка правого порога

Шаг 1.Установка переднего крепежа.

  - Установить закладной болт М12х40, 70х20х6 в технологическое отверстие в передней части лонжерона (Рис.1,2).

  - Установить крепеж, используя установленный закладной болт М12х40 и закладную гайку М8 из комплекта (Рис.3)

Рис 1.

Рис 3.

Рис 2.

Рис 5.

Рис 4.

  - Снять резиновую заглушку в технологическом отверстии (Рис.4).

  - Установить закладной болт М12х40, 60х20х6 (Рис.5).

Шаг 2.Установка заднего крепежа.

Левый крепеж

Правый крепеж

  - Навесить порог на крепежи.

  - Выровнять, протянуть  резьбовые соединения с помощью болтов М10х35 из комплекта, момент затяжки М8 (20-24 НМ), М10 (43-49 НМ),

М12 (78-88 НМ).

Шаг 3.Установка порога

Установка левого порога

– аналогична установке правого порога