Toyota LC Prado 150

Установка защиты переднего бампера

1.   Устанавливаем крепление защиты переднего бампера (см. фото)

- Вставляем крепление шпилькой в отверстие сбоку от буксировочной проушины.

- Закрепляем болтом М 12х30х1.25.

- Второе крепление устанавливается аналогично.

2. Выставляем защиту переднего бампера, протягиваем резьбовые соединения (см. фото) момент затяжки М8(20-24Нм), М10 (43-49Нм), М12 (78-88Нм).